|  |  |  | Fensterbank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mit |  | WERZALIT-Fensterbänke exclusiv |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bauherr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Planung und Bauleitung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG |  |  | Fensterbank |
| --- | --- | --- | --- |
| WERZALIT-Fensterbänke exclusiv |  |  |  |
| Teil A Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise |  |  |  |
| Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde. Es wird besonders auf die nachstehenden DIN-Normen und Richtlinien hingewiesen: - DIN 4108 - Wärmeschutz im Hochbau - DIN 18201 - Maßtoleranzen im Bauwesen - DIN 18202 - Maßtoleranzen im Hochbau - DIN 18355 - Tischlerarbeiten - Energieeinsparverordnung EnEV - Technische Richtlinie - Einbau und Anschluss von Fenstern ... - der Bundesverbände: - Bundesverband Holz und Kunststoff - Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks - Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher Metallhandwerke - Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. Im nachfolgenden Leistungsverzeichnis sind WERZALIT - exclusiv Innenfensterbänke beschrieben. Die WERZALIT - exclusiv Innenfensterbänke bestehen aus einem formgepressten, homogenen und fugenlos ummantelten Verbundwerkstoff aus Holz und Kunstharz. · 25 Jahre Garantie · PEFC zertifiziert · ABS-Kantenbeschichtung in Möbelqualität · Formgepresst · kann nicht delaminieren (kein Ablösen der Beschichtung) · Lebensmittelbeständig und physiologisch unbedenklich · Einfach zu reinigen · Individuelle Maßanfertigung · Hochwertig, langlebig und formstabil Standard Fensterbank-Typ · exclusiv, Standardlängen 3000, 4250 und 6000 mm, Breite bis max. 600 mm, Dicke 17 mm, Vorderkante abgerundet, 34 mm, Oberfläche glatt seidenmatt, Perlstruktur oder Feinstruktur System-Fensterbänke mit feststehender vorderer Blende und eingefräster Ziernut Blendenkanten oben und unten abgerundet · exclusiv-blende YF 65, Standardlänge 6000 mm, Blendenhöhe 65 mm · exclusiv-blende YF 100, Standardlänge 6000 mm, Blendenhöhe 100 mm · exclusiv-blende YF 140, Standardlänge 6000 mm, Blendenhöhe 140 mm Trägermaterial Ummanteltes, feuchtebeständiges Spanholzformteil in Anlehnung an die EN 312; VOC und Formaldehydemission gemäß AgBB Schema < 0.05ppm. Verrottungssicher. Spankern und Melaminbeschichtung homogen und irreversibel verbunden. Dauertemperaturbeständig -50°C bis + 90°C. Temperaturbeständig kurzzeitig bis + 180°C nach WERZALIT-Prüfnorm. Verhalten bei trockener Hitze, Beanspruchungsgruppe 7 A. Im Brandfall kein Schmelzen und Abtropfen, kein Freiwerden von Substanzen, die zur Korrosion führen. Schraubenauszugsfestigkeit 800 - 1300 N bei 10 mm Einschraubtiefe und 4 mm Spanplatten-Schraube. Oberfläche Oberfläche mikroskopisch porenfrei, physiologisch unbedenklich, auch bei strukturierter Ausführung. Ritzhärte 3 - 5,5 N nach EN 438. Schlag- und stoßfest. Keine statische Aufladung. Brinellhärte 60 - 65 N/mm². Abriebfestigkeit 200 - 300 U nach EN 438 Lichtbeständigkeit Stufe 6 - 8 nach DIN EN ISO 105-B02, für Farbpalette „Emotion“ Stufe 6 - 7. Chemikalienbeständigkeit nach EN 438 gut bis sehr gut. Farbbeständig, fleckenunempfindlich gegen alkoholische Getränke, Essig, Salmiakgeist, Benzin, Benzol, Mineralöle, Aceton, Zitronensäure, Desinfektionsmittel, und sonstige in der Norm aufgeführten Produkte. |  |  |  |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  | Seite 2 von 9 |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG |  |  |  |  |  |  | Fensterbank |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WERZALIT-Fensterbänke exclusiv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Leistung |  |  | Menge/Einheit | Preis € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | je Einheit |  | gesamt |
| Bearbeitung Zum Sägen von WERZALIT - Fensterbänken sind hartmetallbestückte Vielzahn-Sägeblätter zu verwenden. Die Bearbeitung von WERZALIT erfolgt mit den üblichen Tischlerwerkzeugen. Die Montage der Innenfensterbänke ist gemäß der WERZALIT- Montagevorschrift und den Montagevorschrift en der Hersteller von Zubehör-Materialien durchzuführen. Beim Angebot sind die Standardlieferlängen des Herstellers zu berücksichtigen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teil B Leistungsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | WERZALIT - exclusiv Fensterbank für innen Formgepresst, fugenlos ummantelt, baufeuchtebeständig, Oberfläche physiologisch unbedenklich, Sichtseite dekorativ Beschichtet, Rückseite braun beschichtet, wie in technischer Vorbemerkung beschrieben liefern und montieren. Fensterbank-Oberfläche: Farbe / Dekor gem. WERZALIT - Farb-/Dekorpalette  Stein  Uni  Holz Nr.: ................ Ausladung/Tiefe .....................mm Einzellängen .....................mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lfm | ......... |  | ......... |
| 1.2. | Seitliche Schnittkantenabdeckung Mit gleichfarbigem Dekor bzw. farblich angepassten Kunststoff-Abdeckkappen  Beschichtung mit gleichfarbiger 2 mm ABS-Kante  Beschichtung mit gleichfarbigen Laminatstreifen  Abdecken mit ausgeformter Abdeckkappe  Abdecken mit vollflächiger Abdeckkappe  Abdecken mit Abdeckkappe “Elegance” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ......... |  | ......... |
| 1.3. | Anschluss zum Fensterrahmen  Fensterbank in einem vorgegebenen Falz im bzw. unter dem Blendrahmen verlegen  Fensterbank rückseitig ausfalzen und in Nut am Blendrahmen verlegen  Fensterbank mit dauerelastischer Dichtstofffuge stumpf am Blendrahmen anschließen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ......... |  | ......... |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  |  |  | Seite 3 von 9 |  |  |  |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG |  |  |  |  |  |  | Fensterbank |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WERZALIT-Fensterbänke exclusiv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Leistung |  |  | Menge/Einheit | Preis € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | je Einheit |  | gesamt |
| 1.4. | Befestigung der Fensterbänke Der Einbau muss sach- und fachgerecht erfolgen. Die Werksvorschriften sind zu beachten.  Verlegen mit WERZALIT-Mauerkrallen zur Verankerung im Mörtelbett.  Verlegen mit 2K-PU-Schaum. Beachten: Die Fensterbänke müssen vor dem Einschäumen ausgerichtet und fixiert sein.  Verlegen mit Fensterbankkleber z.B. SIKABOND T2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ......... |  | ......... |
| 1.5. | Verlegen auf WERZALIT- Fensterbank-Konsolen  Konsole 1 (125x200)  Konsole 2 (250x300)  verzinkt  weiß lackiert Verlegen der Konsolen:  auf Putz  unter Putz  Verlegen auf vorne abgewinkelten, verstellbaren WERZALIT - Konsolen mit zusätzlicher Befestigungsmöglichkeit eines handelsüblichen Installationskanals (auf Anfrage)  Verlegen auf WERZALIT - Teleskopkonsolen mit zusätzlicher Befestigungsmöglichkeit eines vertikalen FB-Doppelprofils als abnehmbare Konvektorverkleidung (auf Anfrage)  Verlegen auf WERZALIT - Teleskopkonsolen mit zusätzlicher Befestigungsmöglichkeit eines handelsüblichen Installationskanals und eines vertikalen FB-Doppelprofils als abnehmbare Konvektorverkleidung (auf Anfrage) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ......... |  | ......... |
| 1.6. | Längsstöße/Eckverbindung Für Fensterbänke über Standardlänge oder bei Fugen ist das farblich angepasste WERZALIT - FB-Verbindungsprofil einzusetzen. Beachten: Fuge für Dehnungsausgleich belassen (1-3 mm/lfm). Zulage:  Längsstoß ausführen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
|  | Zulage:  Inneneckausbildung ausführen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
|  | Zulage:  Außeneckausbildung ausführen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
| 1.7. | Ausklinkungen Ausschnitte für Stützen, Pfeiler usw. herstellen. Länge …............... mm, Breite .................... mm Zulage  Ausklinkungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  |  |  | Seite 4 von 9 |  |  |  |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG |  |  |  |  |  |  | Fensterbank |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WERZALIT-Fensterbänke exclusiv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Leistung |  |  | Menge/Einheit | Preis € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | je Einheit |  | gesamt |
| 1.8. | Lüftungsgitter Ausschnitte herstellen, Lüftungsgitter liefern und einbauen Zulage:  WERZALIT Alu-Lüftungsprofil 800 x 80 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ......... |  | ......... |
|  | Farbe  weiß |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
|  | Farbe  altsilber EV1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
|  | Zulage:  Lüftungsgitter ............ x .............. mm Farbe ……………….. RAL .................... Fabrikat ..................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ......... |  | ......... |
| 2.1. | WERZALIT - exclusiv-blende System-Fensterbank mit feststehender Blende. Formgepresst und fugenlos ummantelt, baufeuchtebeständig, verlängerte Vorderkante/Blende, Blende mit Ziernut, oben und unten abgerundete Kanten, Oberfläche physiologisch unbedenklich, Sichtseite dekorativ beschichtet, Rückseite braun beschichtet, liefern und montieren. Fensterbank-Oberfläche: Farbe / Dekor gem. WERZALIT - Farb-/Dekorpalette  Stein  Uni  Holz Nr.: ................ Ziernut in Blende  1 Ziernut  2 Ziernuten (nur möglich ab Blendenhöhe 140 mm)  im Standardfarbton  im Farbton RAL ...................... System-Fensterbank Blendenhöhe  YF 65 65 mm  YF 100 100 mm  YF 140 140 mm  Höhe auf Wunsch (60 - 250 mm) .............mm Ausladung/Tiefe .............mm Einzellängen .............mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ......... |  | ......... |
| 2.2. | Seitliche Abdeckung mit vollflächiger Seitenabschlusskappe  YF 65  YF 100  YF 140 In Farbe  weiß  hellbeige / creme  hellgrau |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  |  |  | Seite 5 von 9 |  |  |  |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG |  |  |  |  |  |  | Fensterbank |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WERZALIT-Fensterbänke exclusiv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Leistung |  |  | Menge/Einheit | Preis € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | je Einheit |  | gesamt |
| 2.3. | Anschluss zum Fensterrahmen  Fensterbank in einem vorgegebenen Falz im bzw. unter dem Blendrahmen verlegen  Fensterbank rückseitig ausfalzen und in Nut am Blendrahmen verlegen  Fensterbank mit dauerelastischer Dichtstofffuge stumpf am Blendrahmen anschließen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ......... |  | ......... |
| 2.4. | Befestigung der Fensterbänke Der Einbau muss sach- und fachgerecht erfolgen. Die Werksvorschriften sind zu beachten.  Verlegen mit 2K-PU-Schaum Beachten: Die Fensterbänke müssen vor dem Einschäumen ausgerichtet und fixiert sein.  Verlegen mit Fensterbankkleber z.B. SIKABOND T2.  Verlegen auf WERZALIT - Fensterbankkonsolen, Verlegen der Konsolen: ⁪ auf Putz ⁪ unter Putz  Konsole 1 (125x200)  Konsole 2 (250x300)  verzinkt ⁪ weiß lackiert Für die Fensterrenovierung, bei der die bestehende Fensterbank erhalten bleibt, aber verdeckt werden soll.  Verlegen mit Fensterbankkleber z.B.. SIKABOND T2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ......... |  | ......... |
| 2.5. | Längsstöße/Eckverbindung Für Fensterbänke über Standardlänge oder bei gewünschten Fugen ist das farbig angepasste WERZALIT - FB-Verbindungsprofil B einzusetzen. Beachten: Fuge für Dehnungsausgleich belassen (1-3 mm/lfm) Zulage:  Längsstoß ausführen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
|  | Zulage:  Inneneckausbildung ausführen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
| 2.6. | Ausklinkungen/Aussparungen Ausschnitte für Stützen, Pfeiler usw. herstellen. Länge ................ mm, Breite .................... mm Zulage:  Ausklinkungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
|  | Zulage:  Aussparungen für Steckdosen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  |  |  | Seite 6 von 9 |  |  |  |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG |  |  |  |  |  |  | Fensterbank |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WERZALIT-Fensterbänke exclusiv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Leistung |  |  | Menge/Einheit | Preis € |  |  |
|  |  |  |  |  |  | je Einheit |  | gesamt |
| 2.7. | Lüftungsgitter Ausschnitte herstellen, Lüftungsgitter liefern und einbauen. Zulage:  WERZALIT Alu-Lüftungsprofil 800 x 80 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ......... |  | ......... |
|  | Farbe:  weiß |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
|  | Farbe:  altsilber EV1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
|  | Zulage:  Lüftungsgitter ........... x .......... mm Farbe .................... RAL .................... Fabrikat ........................................ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | St | ......... |  | ......... |
|  | Zulage:  durchlaufender Aluminium-Linear-Rost (Lamellen) Farbe .................... RAL .................... Fabrikat: ........................................ Einzelläng Breite .................... mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ......... |  | ......... |
| Lohnkosten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden einschließlich aller Nebenkosten, Auslösung usw. folgende Stundenlöhne abgerechnet, die auch diesem Angebot zugrunde liegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Meisterstunden |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Std | ......... |  | ......... |
| 3.2. | Facharbeiterstunden |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Std | ......... |  | ......... |
| 3.3. | Helferstunden |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Std | ......... |  | ......... |
| 3.4. | Lehrlingsstunden |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Std | ......... |  | ......... |
| Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ............................................................................... Ort, Datum ............................................................................... Stempel und Unterschrift des Anbieters |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  |  |  | Seite 7 von 9 |  |  |  |  |

| Summenblatt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe aller Leistungsverzeichnisse: |  |  |  | _ |
| Nachlass: |  |  |  | % |
| Pauschalpreis: |  |  |  | _ |
| Summe nach Nachlass: |  |  |  | ......... _ |
| Umsatzsteuer: |  |  |  | ......... _ |
| Gesamtsumme: |  |  | ......... _ |  |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  | Seite 8 von 8 |  |  |